OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA TECHNICZNE

Wypełniony załącznik należy przedłożyć wraz z ofertą

| Minimalne wymagania techniczno-jakościowe | Spełnianie wymagań techniczno-jakościowych należy wpisać odpowiednie parametry jakimi charakteryzuje się oferowany pojazd |
| --- | --- |
| Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji: 2026 rok |  |
| Marka, Typ, Model |  |
| Pojazd kołowy spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; |  |
| Silnik wysokoprężny. Układ dolotowy z turbodoładowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej niż 95 KM(70kw); |  |
| Napęd na dwie osie ( z możliwością napędu na jedną oś); |  |
| Liczba cylindrów 4 |  |
| 4 koła jezdne -z przodu z ogumieniem 16/70R20 - z tyłu z ogumieniem 16,9 R30 |  |
| Skrzynia biegów automatyczna Power Shift 4x3; |  |
| Błotniki kół przednich i tylnych; |  |
| Oświetlenie 10 reflektorów LED |  |
| Klimatyzowana kabina |  |
| Szybkozłącze mechaniczne koparkowe |  |
| Obwód hydrauliki do młota |  |
| Obwód hydrauliki pod kabiną do sterowania zewnętrznymi narzędziami np. pompa do wody |  |
| Hydrauliczna blokada wysięgnika na czas jazdy |  |
| Stabilizatory tylne wysuwane hydraulicznie |  |
| Hydrauliczne zawory na siłownikach, blokujące wyciek płynu hydraulicznego i opuszczenie ramion przy awarii węża hydraulicznego |  |
| Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora na pneumatycznym zawieszeniu oraz klimatyzacja i oświetleniem ostrzegawczym w kolorze pomarańczowym i pakietem oświetlenia roboczego (8 reflektorów) |  |
| Wycieraczka szyby przedniej i tylnej, lusterka wsteczne teleskopowe, apteczka , trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, deklaracja zgodności CE |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności min 125L; zgodność z nomami dot. emisji Stage V |  |
| Sterowanie układem ładowarkowym i koparkowym za pomocą joystick’a |  |
| OSPRZĘT: |  |
| System z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; |  |
| Układ stabilizacyjny łyżki ładowarkowej; |  |
| Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) bez zębów lub z dopinanym lemieszem wielofunkcyjna, możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania 6 w 1 |  |
| Łyżka skarpowa min 150 cm |  |
| Łyżka koparkowa o szerokości 400 mm+- 20 mm; |  |
| Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm+- 20 mm; |  |
| Natężenie przepływu pompy przy Obr. min 2200 powyżej 155 l/min |  |
| Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość co najmniej 1m; |  |
| Parametry przedniego ramienia: |  |
| Na łyżce zamontowane widły do palet rozsuwane do zewnętrznych krawędzi bocznych łyżki |  |
| Pojemność łyżki ładowarki min. 1,0 m3 |  |
| Wysokość załadunku pow. 3,0 m; |  |
| Wysokość rozładunku min 2,7 m |  |
| Udźwig na max wysokości powyżej 3500kg |  |
| Parametry tylnego ramienia: |  |
| Ramię koparkowe o zmiennej długości rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) |  |
| Głębokość kopania z wysuniętym ramieniem min 5,80 m; |  |
| Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min 3,5 m; |  |
| Wysokość rozładunku min 4,3 m; |  |
| Zasięg kopania na poziomie gruntu min 6900mm |  |
| Minimum 36 miesięcy gwarancji na pojazd i osprzęt |  |

……………………………………

/Podpis Wykonawcy/